定远县人民法院视频会议终端采购项目（二次）

采购需求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2、支持H.323和SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps； 3、支持H.263、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议； 4、★支持G.722、G.722.1C、MP3、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议； 5、支持1080P、720p高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 6、可支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI、VGA高清输入输出接口； 7、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质（需提供权威机构检测报告证明）； 8、支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端; 9、支持H.239、BFCP双流协议标准；在保证主视频1080P前提下，辅视频也可以支持到1080P； 10、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态； 11、★支持通过语音助手召集会议、加入会议、进行会议控制； 12、★配合后台支持语音智能转文字，支持会议纪要、同声字幕； 13、★配合智能摄像机可支持图像智能，终端通过图像智能算法实现智能导播、智能取景、智能跟踪、电子铭牌、人脸签到、智能唤醒、人数统计等功能； 14、支持多视功能，至少本地2路视频输入图像通过终端按照不同画面风格合成1路主视频进行本地显示或发送到远端； 15、支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，支持联系人在线状态显示，并支持将部分联系人下载存储在本地地址薄中； 16、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表和状态； 17、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可模糊搜索联系人、云端会议室； 18、支持VGA断电环回，在断电状态下，VGA接口输入输出环回； 19、支持摄像机预置位快照、预览功能，可直观地显示摄像机预置位场景； 20、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 21、★终端配套的遥控器采用ZigBee无线通信技术控制，控制信号不易被遮挡； 22、★具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下声音较清晰。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 一体化视频会议系统 | 1、采用一体化集成设计，隐藏内部走线，采用后方出线设计，正面、侧面无明线，所投产品具备滚轮，可移动，方便部署； 2、★集成高清摄像机、核心编解码器、高清显示器、一体化支架（显示器支架、设备柜、通用接口板）、麦克风、遥控器，除高清显示器外所有部件均为同一品牌产品； 3、集成两台高清显示器，尺寸不小于55寸，支持1080P高清显示； 4、集成的高清摄像机支持1080P高清视频采集及输出，至少支持5倍光学变焦； 5、★设备易安装，最多2人15分钟即可完成安装；在不拆卸主要框架的情况下，可维护设备、更换线缆、观察产品状态； 6、支持H.323和SIP通信标准，会议速率最高支持8Mbps；支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 7、支持G.722、G.722.1AnnexC、MP3、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议； 8、最大支持1080P60解码、支持1080P30编码，并向下兼容720p、4CIF、CIF标清图像格式； 9、最大接收主流视频1080P 60fps前提下，第二路辅流不低于1080P30fps； 10、可在低带宽下实现较好的高清效果，支持1M实现1080P30、512K实现720p30，有效节约网络带宽资源； 11、对外提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、1个10/100/1000M网口、1个数字麦克风输入接口、1路高清视频输入输出接口； 12、标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米； 13、★具备一键开关，开关位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电；产品具备收纳盒，可收纳遥控器等会议室常用物品； 14、设备在空闲时，支持音视频输入即插即显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源； 15、设备在会议中时，支持辅流音视频输入即插即发送双流，可通过遥控器进行界面布局切换； 16、★可选配无线模块支持无线共享技术，本地会议时可通过无线将音视频输入分享到本地显示器；远程会议时可通过无线将音视频输入分享到远端显示器； 17、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 18、与滁州市中院已建MCU无缝数字对接。 | 套 | 1 |  |