## 采购清单、技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐梯设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 安装维保费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：综合单价包含货物价款、人工费、资料费、包检测、包验收等一切相关费用，并且提供复试的检测报告，该费用含在综合单价中不再另行支付，负责资料编制、归档以及合同约定的所有责任、义务的一切风险。

### 技术参数一览表

| 项 目 |  | 技术参数、型号、材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 | 杂物电梯 | 餐梯（窗口式） |  |
|  | 电梯型号 | 无机房 |  |
|  | 载 重 量 | 200KG |  |
|  | 速度 | 0.4m/s |  |
|  | 数量 | 1台 |  |
|  | 基站 | 1F |  |
|  | 驱动方式 | 曳引驱动，曳引机为蜗轮蜗杆驱动主机 |  |
|  | 电源 | 交流三相 380V±7%，50Hz；交流单相 220V±7%，50Hz |  |
|  | 控制方式 | 微电脑控制 |  |
|  | 层/站/门 | 2/2/2 |  |
|  | 井道尺寸 | 1250×1300 |  |
|  | 机房尺寸 | 无机房 |  |
|  | 提升高度 | mm |  |
|  | 底坑深度 | / |  |
|  | 井道总高 | mm |  |
|  | 轿厢内尺寸（mm） | 740宽×740深×800高 |  |
|  | 环境温度 | -10℃～+45 ℃ |  |
|  | 工作环境温度 | 0～85%RH。 |  |
|  | 轿厢天花型 | / |  |
|  | 轿厢内壁、轿厢门 | 201不锈钢 |  |
|  | 轿厢地板 | 201不锈钢 |  |
|  | 开门方式 | 上下中分 手动门 |  |
|  | 召唤箱 | 不锈钢面板 |  |
|  | 轿内指示器 | / |  |
|  | 厅外指示器 | 位置显示和运行方向 |  |
|  | 电梯门框、厅门 | 201不锈钢 |  |
|  | 召唤指示器 | 位置显示和运行方向 |  |
|  | 门踏板 | / |  |
| 功能配置 | 1、控制柜检修运行功能 2、相序保护功能 3、到站自动平层功能 4、层站显示功能 5、门未关严提示音功能 6、防粘连功能 7、电机热保护功能 8、超时运行保护功能 9、上下级限位保护功能 10、外呼急停功能 11、锁梯服务功能 12、自动平层功能 13、到站提示音 14、控制柜故障显示功能 15、运行方向显示 16、层站显示设定功能 17急停、开门显示功能 18、轿厢在此显示功能 |  |  |

备注：

1、以上清单如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。电梯土建尺寸仅供参考，具体尺寸以现场实际为准

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

## 二、产品质量及服务要求

1、供应商提供的产品必须同时满足本询价文件的技术参数要求和相关国家标准、行业标准要求，如果供应商产品的制造标准高于上述标准及规范，按较高标准执行。

2、采购人有权对进场材料进行抽检，如检验不合格，应无条件退场，供应商承担一切经济损失和检测费用。

3、产品包装应完好，零破损。

## 三、产品送达地点和时间

成交供应商须将货物送至采购人指定地点，合同签订后在接到采购人供货通知单后30个日内完成供货与安装。否则，每拖延一天供货方承担300元违约金。

四、付款方式

供货安装完成并经验收合格后支付合同价款。

- 五、质保期

本项目质保期为2年

蚌埠市中级人民法院食堂餐梯采购项目

询价响应文件

供 应 商：		　　　　　　　　　　（公章）

法人代表或其委托代理人：	　　　　（签字或盖章）

年　	月　	日

（此页为响应文件封面）

回函内容 ：

- 报价函及分项报价表；（后附格式）

- 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书；（后附格式）

- 响应诚信承诺函；（后附格式）

四、售后服务承诺书；（后附格式）

五、资格证明文件；（后附格式）

一、报价函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了                    （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （¥：                元）的投标总报价，交货期               ，并按合同约定实施和完成本项目。

2．我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成。

（3）我方承诺所供货物均符合国标要求。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．             /                      （其他补充说明）。

供应商名称：                        （加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月      日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐梯设备 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 安装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：综合单价包含货物价款、人工费、资料费、包检测、包验收等一切相关费用，并且提供复试的检测报告，该费用含在综合单价中不再另行支付，负责资料编制、归档以及合同约定的所有责任、义务的一切风险。投标分项报价超过控制单价的为无效报价。

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年      月      日

#### 二、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书

（一）法定代表人授权委托书

致：     （采购人）

（供应商名称），系中华人民共和国合法企业，法定地址 （供应商地址）。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对 （项目名称）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。 我公司对被授权人的签名负全部责任且被授权人无权转让委托权。 在授权书有效期内，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

委托期限：

（后附授权人以及被授权人身份证复印件）

授 权 人：	　　　　　　　　        　　　（签字）

职	务：

被授权人：	　　　　　　　　        　　　（签字）

被授权人身份证号码：

职	务：

供 应 商：	　　　　　　　　         　　　（盖章）

授权日期：	　　　年　	　　　　月	　　　　日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	　　　　年	　　　　　月	　　　　　　日

经营期限：

| 姓 | 名： | 性 | 别： |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 | 龄： | 职 | 务： |

系	　　　　　　　　　　（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供 应 商：	　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

年      月      日

（附法人身份证复印件）

三、响应诚信承诺函

（采购人名称）：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了（项目名称、项目编号）询价文件，自愿参加本次询价，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、我公司承诺在最近三年内无重大违法、违规记录，并提供“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn//)的信用记录情况，并保证真实有效；

五、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议，不转包，不违法分包；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消资格、记入信用档案；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：                   （盖章）

供应商法定代表人或其授权代表：	　　　 　　（签字）

年      月      日

## 四、售后服务承诺书

1、供应商售后服务承诺书。

2、供应商在质保期外的售后服务承诺内容。

供应商：	　　　　　              　　　(盖章)

供应商法定代表人或其授权代表：	　　　　　（签字）

年      月      日

#### 五、资格证明文件

营业执照等相关证件复印件加盖供应商公章

注：本条所列证件超过规定有效期或正在年检换证的必须提供由原发证、照机关或县级及以上行业主管部门出具的证明。